* LK2	 ТИП VDO * Система и индикатор уровня в баке CD: 4500000140 12/24 В. Индикатор уровня

ОТВЕРСТИЕ В ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ		50 мм.

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ДАТЧИКА 	38/40 мм.

Для установки датчика на бак для отходов используйте диск диаметром 48/50 мм. цилиндрическую пилу.

Комбинация 	комбинация

печатная плата	цветные провода / зонды

цветные провода 2

БЕЛЫЙ 	длинный зонд	= общий

СИНИЙ /ЗЕЛЕНЫЙ	средний зонд	= половина бака

ЖЕЛТЫЙ	короткий зонд	= полный бак

Черный	- аккумулятор

Красный	+ аккумулятор

Светодиоды панели управления

Красный светодиод 	= полный бак

Желтый светодиод 	= половина бака

Зеленый светодиод 	= питание (включен)

Цветовые обозначения относятся к полному комплекту (панель управления, провода и клеммы), стандартная длина которого составляет 3,5 метра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте короткого замыкания боковых стержней с центральным.